Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Агрегат наддува ДВС | агрегат, предназначенный для повышения плотности рабочего тела на входе в ДВС |
| Блиск (blisk) | технология изготовления рабочих колес, лопатки которых являются единым целым с диском |
| Венец | совокупность лопаток, установленных на ободе диска или кольцевом корпусе |
| Втулочное сечение | радиальное сечение лопатки, максимально приближенное к оси вращения |
| Входная кромка лопатки | кромка лопатки, расположенная первой по потоку |
| Входной направляющий аппарат | лопаточный венец, устанавливаемый перед РК компрессора и служащий для создания предварительной закрутки потока на входе в него |
| Выходная кромка лопатки | кромка лопатки, расположенная последней по потоку |
| Газовая постоянная | работа одного моля идеального газа в изобарном процессе при увеличении температуры на один Кельвин |
| Горло решетки | минимальный диаметр окружности, вписанной в канал между соседними профилями |
| Диагональная турбомашина | тип турбомашин, средняя линия проточной части в меридиональной плоскости которых направлена под углом к оси, не превышающим 90 |
| Диффузор турбины выходной | канал расширяющейся формы, устанавливаемый на выходе из РК турбины и предназначенный для снижения давления на выходе из турбины. Позволяет увеличить работу турбины |
| Диффузорный канал | канал расширяющейся формы |
| Замок лопатки | часть лопатки, предназначенная для крепления и фиксации пера в диске ротора или статоре |
| Компрессор | устройство, предназначенное для непрерывного сжатия рабочего тела до требуемого уровня степени повышения давления πк*=рв*рк* за счет подвода механической энергии Lк к потоку рабочего тела. |
| Конфузорный канал | канал сужающейся формы |
| Корытце | вогнутая часть профиля лопатки |
| Коэффициент восстановления полного давления | параметр характеризующий гидравлическое совершенство каналов, в которых не осуществляется подвод работы, равен отношению полного давления на входе к полному давлению на выходе |
| Коэффициент потерь турбинных решеток | отношение потерь энергии к идеальной работе расширения |
| Коэффициент расхода | отношение реального расхода воздуха к идеальному |
| Коэффициент скорости | отношение реальной скорости потока к скорости в идеальном (изоэентрписческом) процессе |
| КПД компрессора | КПД компрессора - отношение полезной работы к затраченной. Полезной работой является работа идеального компрессора Lks, в котором отсутствуют потери и сжатие происходит изоэнтропически. Затраченная работа – работа, подведенная к компрессору от источника мощности – Lк |
| КПД турбины (мощностной) | Мощностной КПД турбины - отношение полезной работы к располагаемой. Полезной работой турбины является механическая работа переданная потребителю. Располагаемая работа это изоэнтропическая работа расширения от давления р0* до давления р2 при начальной температуре Т0*. |
| Лопатка | Специально спрофилированный элемент лопаточной машины, посредством которого осуществляется энергетическое взаимодействие в турбомашине |
| Лопаточная машина | устройство, в проточной части которого осуществляется подвод или отбор энергии от потока жидкости или газа за счет аэродинамического воздействия со специально спрофилированными элементами, называемыми лопатками. |
| Лопаточный диффузор | неподвижный лопаточный венец с расширяющимися межлопаточными каналами. Синоним слова направляющий аппарат |
| Максимальная толщина профиля | максимальный диаметр окружности, вписанной в профиль |
| Машины исполнители | лопаточные машины, в которых энергия подводится от лопаток к потоку рабочего тела |
| Массовый расход | масса тела, проходящая через рассматриваемое сечение в единицу времени |
| Машины двигатели | лопаточные машины, в которых энергия отбирается лопатками от потока рабочего тела |
| Мощность | работа, совершаемая в единицу времени |
| Направляющий аппарат | неподвижный направляющий аппарат в компрессоре |
| Осевая турбомашина | турбомашина, в которой направление движения рабочего тела совпадает с направлением оси вращения РК или близко к нему |
| Осецентробежная турбомашина | многоступенчатая турбомашина (обычно компрессор) состоящая из осевых и центробежных ступеней |
| Относительная скорость | скорость в системе координат, связанной с вращающимся ротором |
| Периферийное сечение | радиальное сечение лопатки, максимально удаленное от оси вращения |
| Перо лопатки | специально спрофилированная поверхность лопатки, с помощью которой осуществляется энергетическое взаимодействие в турбомашине |
| Приведенная скорость | отношение скорости газа к критической скорости |
| Рабочее колесо | вращающийся лопаточный венец |
| Радиальная турбомашина | турбомашина, в которой направление движения рабочего тела в меридиональной плоскости осуществляется в радиальном направлении. К радиальным относятся центробежные и центростремительные лопаточные машины |
| Ротор | совокупность всех подвижных элементов лопаточной машины |
| Среднее сечение | радиальное сечение лопатки, находящееся равноудалено от втулочного и периферийного сечений |
| Спинка | выпуклая часть профиля лопатки |
| Сопловой аппарат | неподвижный лопаточный венец в турбине |
| Статор | совокупность всех неподвижных элементов лопаточной машины |
| Степень сжатия, степень повышения давления | величина, показывающая во сколько раз давление увеличивается в компрессоре |
| Степень расширения газа, степень понижения давления | величина, показывающая во сколько раз давление уменьшается в турбине |
| Степень реактивности ступени компрессора | параметр, характеризующий распределение работ сжатия между рабочим колесом и направляющим аппаратом |
| Степень реактивности ступени турбины | параметр, характеризующий распределение работ расширения между рабочим колесом и сопловым аппаратом |
| Ступень осевого компрессора | совокупность подвижного рабочего колеса и неподвижного направляющего аппарата |
| Ступень осевой турбины | совокупность неподвижного соплового аппарата и подвижного рабочего колеса |
| Теплоемкость | количества тепла полученное телом при нагревании его на 1 градус. В теории лопаточных машин обычно применяется теплоемкость изобарного процесса |
| Турбина | лопаточная машина, в которой происходит непрерывный отбор энергии от сжатого и нагретого газа, а также преобразование ее в механическую энергию вращения ротора |
| Турбомашина | устройство, в проточной части которого осуществляется подвод или отбор энергии от потока жидкости или газа за счет аэродинамического воздействия со специально спрофилированными элементами, называемыми лопатками. Синоним термина лопаточная машина. |
| Угол атаки | разность между лопаточным и действительным углом набегания потока на входной кромке |
| Угол изгиба профиля | угол между касательными к средней линии, проведенными в точках пересечения ее с контуром профиля |
| Угол потока в абсолютном движении | угол между векторами окружной и абсолютной скоростей (величина угла отмеряется от фронта решетки) |
| Угол потока в относительном движении | угол между векторами окружной и относительной скоростей (величина угла отмеряется от фронта решетки) |
| Угол отставания потока | разность между эффективным и действительным углом выхода потока |
| Угол установки профиля | угол между хордой профиля и фронтом решётки |
| Удельный расход топлива | количество топлива расходуемое двигателем в течении одного часа для создания тяги в один Ньютон |
| Улитка компрессора | специально спрофилированный спиральный сборник, в котором происходит торможение потока и сбор его для подачи в единый коллектор (трубопровод) |
| Улитка турбины | специально спрофилированный спиральный канал, предназначенный для равномерного подвода рабочего тела из подводящего коллектора по окружности к сопловому аппарату или рабочему колесу турбины |
| Угловая скорость вращения | величина, характеризующая скорость вращения и равная углу поворота в единицу времени |
| Характеристика компрессора | Зависимость параметров, характеризующих работу компрессора, от параметров, характеризующих режим его работы. Работа компрессора чаще всего характеризуется двумя параметрами: степенью сжатия πк* и КПД ηк. Режим работы компрессора определяется частотой вращения РК n и расходом воздуха Gв, либо комплексами, связанными с ними (qλв, λв , Gвp*T* и т.п.). |
| Характеристика турбины | Характеристикой ступени турбины называется зависимость параметров, характеризующих работу турбину (обычно ими являются КПД турбины ηт* и пропускная способность А=GТг*рг*) от параметров, характеризующих ее режим работы. Режим работы турбины может описываться разыми параметрами: степенью расширения газа в турбине πт=рг*рт, частотой вращения n, либо комплексами, связанными с ней (nТг* или uТг*), параметр нагруженности Yт=ucsт и др. |
| Характерные сечения турбомашины | 0 – вход в неподвижный лопаточный венец, находящийся перед РК (СА турбины или ВНА компрессора); 1 – вход в рабочий (подвижный) венец; 2 – выход из рабочего венца, вход в следующий неподвижный венец (НА или СА); 3 – выход из направляющего аппарата. |
| Хорда профиля | отрезок, соединяющая точки пересечения средней линии профиля с его контуром. |
| Центробежная турбомашина | турбомашина, движение рабочего тела в которой в меридиональной плоскости осуществляется от центра к периферии в направлении близком к перпендикулярному оси вращения ротора |
| Центростремительная турбомашина | турбомашина, движение рабочего тела в меридиональной плоскости которой осуществляется от периферии к центру в направлении близком к перпендикулярному оси вращения ротора |
| Число Маха | отношение скорости газа к местной скорости звука |
| Число Цвайфеля | параметр характеризующий нагрузку на профиль и равный отношению удельной окружной силы, действующей на лопатку, к идеальной окружной силе |
| Шаг решетки линейный | расстояние между одноименными точками двух соседних профилей |
| Шаг решетки угловой | угловое расстояние между одноименными точками двух соседних профилей |
| Щелевой диффузор | радиальная или наклонная щель, в которой поток движется от центра к периферии. При этом происходит его торможение и рост давления |
| Щелевой канал турбины | радиальная или наклонная щель, в которой поток движется от периферии к центру лопаточной машины. При этом происходит его ускорение и снижение давления |
| Энтальпия | сумма внутренней энергии и работы, которую необходимо затратить, чтобы внести тело объемом V в среду с давлением р и находящуюся с телом в равновесном состоянии |