Проектный расчет ступени осевого компрессора

Допущения и упрощения, используемые при расчете:

- изменение расхода рабочего тела происходит только между венцами;

- теплообмен между лопатками и потоком не учитывается;

- дисковые потери и потери, связанные с утечками в радиальном зазоре, не учитываются;

- загромождение лопатками каналов проточной части не учитывается;

- свойства рабочего тела (теплоемкость ср и показатель изоэнтропы k) считаются постоянным, не зависящими от температуры;

- проточная часть НА

- средний диаметр в РК не меняется D1ср=D2ср (отсюда следует u1ср=u2ср=uср);

- осевая скорость в РК считается неизменной c1a=c2a=ca.

| Исходные данные для расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Обозначение, Размерность | Пример | Где взять? |
| Полная температура рабочего тела на входе в ступень (для первой ступени – температура на входе в каскад, для остальной – на выходе из предыдущей ступени) | T1*, К | 377,69 | Из термодинамического расчета |
| Полное давление рабочего тела на входе в ступень (для первой ступени – давление на входе в каскад, для остальной – на выходе из предыдущей ступени) | p1*,Па | 228059 |  |
| Работа каскада компрессора | Lк*,Джкг | 409405 |  |
| Расход рабочего тела на входе в ступень | G1, кг/с | 48,73 |  |
| Множитель частоты вращения | n | 1,0 |  |
| Частота вращения ротора компрессора | n, об/мин |  | Для каскада ВД nвд=∆n∙49423∙G1-0.396 Для каскада СД nсд=0,75nвд Для каскада НД nнд=∆n∙(-2,3534G1+6062) |
| Число ступеней каскада | z, шт | 9 | Из задания |
| Осевая ширина рабочей лопатки во втулочном сечении | Sрк,м |  |  |
| Осевая ширина направляющей лопатки во втулочном сечении | Sна,м |  |  |

| Параметры рабочего тела (воздуха) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель адиабаты рабочего тела | k |  | 1,4 |  |  |
| Универсальная газовая постоянная | R,Джкг∙К |  | 287 |  |  |
| Изобарная теплоемкость | сp=kk-1R |  | 1004,5 |  |  |
| Константа в уравнении неразрывности | m=kR2(k+1)k+1k-1 |  | 0,0404 |  |  |
| Данная картинка используя как справочная информация по поиску оптимального соотношения коэффициента напора и коэффициента расхода. Можно выбрать любую точку. Требования к ней 2 – максимальный КПД и выполнение всех ограничений |  |  |  |
| Диаграмма Смита для компрессора |  |  |  |
| ## Параметры рабочего процесса компрессора |  |  |  |  |  |
| Название | Обозначение | Диапазон |  |  |  |
| Коэффициент напора | ψ=Luuср2 | По диаграмме Смита 0,15…0,35 |  |  |  |
| Коэффициент расхода | φ=сасрuср | По диаграмме Смита 0,3…0,6 |  |  |  |
| Кинематическая степень реактивности | ρст | 0,5…0,7 |  |  |  |

Безразмерный план скоростей осевого компрессора

Расчет ступени осевого компрессора на среднем диаметре

| Название | Формула | Размерность | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы воздуха через контрольные сечения | G1=G2 =G3 | кг/с |  |
| Потребная работа ступени | Lст*=Lк*z | Джкг |  |
| Безразмерная окружная проекция абсолютной скорости на входе в РК | с1uuср=1-12ψ-ρст | - |  |
| Безразмерная окружная проекция абсолютной скорости на выходе в РК | с2uuср=1-ρст+12ψ | - |  |
| Угол входа потока в РК в абсолютном движении | α1=arctgφ/c1uuср, град | град |  |
| Угол выхода потока в РК в абсолютном движении | α2=arctgφ/c2uuср, град | град |  |
| Угол входа потока в РК в относительном движении | β1=arctgφ1-c1uuср, град | град |  |
| Прим. Желательно иметь значение более 25 |  |  |  |
| Угол выхода потока в РК в относительном движении | β2=arctgφ1-c2Uuср, град | град |  |
| Безразмерная абсолютная скорость на входе в РК | с1uср=φ2+c1Uuср2 | - |  |
| Безразмерная абсолютная скорость на выходе в РК | c2uср=φ2+c2uuср2 | - |  |
| Безразмерная относительная скорость на входе в РК | w1uср=φ2+1-c1uuср2 | - |  |
| Безразмерная относительная скорость на выходе в РК | w2uср=φ2+1-c2uuср2 | - |  |
| Угол поворота потока в РК | ∆β=β2-β1 | град |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 30. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце |  |  |  |
| Окружная скорость на среднем диаметре ступени | uср=Lст*ψ=u1=u2 | м/с | * При принятых допущениях |
| Прим. По прочностным соображениям данная величина не должна превышать 450м/с |  |  |  |
| Осевая скорость рабочего тела в РК | cа=φ·uср,мс | м/с |  |
| Окружная проекция абсолютной скорости на входе в РК | c1u=c1uu·uср | м/с |  |
| Окружная проекция абсолютной скорости на выходе в РК | c2u=c2uu·uср | м/с |  |
| Относительная скорость на входе в РК | w1=w1uср·uср | м/с |  |
| Относительная скорость на выходе в РК | w2=w2uср·uср | м/с |  |
| Абсолютная скорость на входе в РК | c1=с1uср·uср | м/с |  |
| Абсолютная скорость на выходе в РК | c2=с2uср·uср | м/с |  |
| По полученным результатам строится план скоростей на среднем диаметре (по своим размерам!!!) |  |  |  |
| Статическая температура на входе в РК | T1=T1*-c122kR(k-1) | К |  |
| Температура потока, заторможенного на входе в РК в относительном движении | Т1w*=T1+w122kR(k-1) | К |  |
| Температура потока, заторможенного на выходе в РК в относительном движении | T2w*=T1w* | К |  |
| Статическая температура на выходе в РК | T2=T2w*-w222kR(k-1) | К |  |
| Полная температура на выходе из РК | T2*=T2+c222kR(k-1) | К |  |
| Полная температура на выходе из НА | Т3*=Т2* | К |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λс1=с12k(k+1)RТ1* | - |  |
| Приведенная относительная скорость на выходе в РК | λс2=с22k(k+1)RТ2* | - |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 1,1. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце |  |  |  |
| Приведенная относительная скорость на входе в РК | λw1=w12k(k+1)RТ1w* | - |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 1,1. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце |  |  |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λw2=w22k(k+1)RТ2w* | - |  |
| Газодинамическая функция | πλс1=1-k-1k+1λс12kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλс2=1-k-1k+1λс22kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλw1=1-k-1k+1λw12kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλw2=1-k-1k+1λw22kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | qλc1=k+121k-11-k-1k+1λc121k-1λc1 | - |  |
| Газодинамическая функция | qλc2=k+121k-11-k-1k+1λc221k-1λc2 | - |  |

| λ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент потерь в РК ξрк | Находится по графику по величине λw1 | - |  |  |
| Коэффициент потерь в НА ξна | Находится по рисунку по величине λc2 | - |  |  |
| Статическое давление рабочего тела на входе в РК | р1=р1*∙πλс1 | Па |  |  |
| Плотность рабочего тела на входе в РК | ρ1=p1RT1 | кг/м3 |  |  |
| Давление потока на входе в РК, заторможенного в относительной СК | р1w*=р1πλw1 | Па |  |  |
| Коэффициент восстановления полного давления в РК | σрк=1-ξрк∙ρ1∙w122р1w* | - |  |  |
| Давление потока на выходе РК, заторможенного в относительной СК | р2w*=р1w*σрк | Па |  |  |
| Статическое давление на выходе из РК | р2=р2w*∙πλw2 | Па |  |  |
| Полное давление на выходе РК | р2*=p2πλс2 | Па |  |  |
| Плотность рабочего тела на выходе РК | ρ2=p2RT2 | кг/м3 |  |  |
| Коэффициент восстановления полного давления в НА | σНА=1-ξНА∙ρ2∙с222р2* | - |  |  |
| Полное давление на выходе из НА | р3*=р2*∙σНА | Па |  |  |
| Осевая площадь проточной части на входе в РК | F1a=G1·T1*m·p1*·qλc1·sinα1 | м2 |  |  |
| Осевая площадь проточной части на выходе РК | F2a=G2·T2*m·p2*·qλc2·sinα2 | м2 |  |  |
| Средний диаметр проточной части на входе в РК | Dср=60uсрπn | м |  |  |
| Средний диаметр проточной части на выходе РК | Dср=60uсрπn | м |  |  |
| Высота лопатки на входе в РК | hл1=F1aπDср | м |  |  |
| Прим. Высота лопатки на входе не должна быть менее 15мм |  |  |  |  |
| Высота лопатки на выходе РК | hл2=F2aπDср | м |  |  |
| Высота лопатки на выходе НА | hл3=hл2 | м |  |  |
| Втулочный диаметр на входе в РК | Dвт1=Dср-hл1 | м |  |  |
| Втулочный диаметр на выходе РК | Dвт2=Dср-hл2 | м |  |  |
| Втулочный диаметр на выходе НА | Dвт3=Dср-hл3 | м |  |  |
| Периферийный диаметр на входе в РК | Dк1=Dср+hл1 | м |  |  |
| Периферийный диаметр на выходе РК | Dк2=Dср+hл2 | м |  |  |
| Периферийный диаметр на выходе НА | Dк3=Dср+hл3 | м |  |  |
|  | di=Dвт1Dк1 | - |  |  |
|  | d2=Dвт2Dк2 |  |  |  |
| Относительный диаметр втулки должен находиться в интервале 0,5…0,9 (для КВД) |  |  |  |  |
| По полученным данным строится эскиз проточной части ступени компрессора (по своим размерам!!!) |  |  |  |  |
| Осевая площадь сечения на выходе НА | F3a=π4D3к2-D3вт2 | м2 |  |  |
| Газодинамическая функция | qλc3a=G1T3*m∙p3*∙F3a | - |  |  |
| Приведенная осевая скорость на выходе НА | С помощью ГДФ находится λc3a | - |  |  |
| Осевая скорость на выходе НА | c3a=λc3a2kk+1R∙T3* | м/с |  |  |
| Ожидаемая скорость на выходе из НА** | с3u≈с1u | м/с |  |  |
| Абсолютная скорость на выходе НА** | с3=c3a2+c3u2 | м/с |  |  |
| Приведенная абсолютная скорость на выходе из НА | λс3=с32k(k+1)RТ3* | - |  |  |
| Газодинамическая функция | πλс3=1-k-1k+1λс32kk-1 | - |  |  |
| Газодинамическая функция | τλс3=1-k-1k+1λс32 | - |  |  |
| Угол выхода потока из НА** | α3=arctgс3aс3u | град |  |  |
| Угол поворота потока в НА** | ∆=3-2 | град |  |  |
| Статическое давление на выходе из НА** | p3= p3*∙πλc3 | Па |  |  |
| Статическая температура на выходе из НА** | T3= Т3*∙τλc3 | К |  |  |
| Плотность рабочего тела на выходе НА | ρ3=p3RT3 | кг/м3 |  |  |
| Вычисление числа лопаток |  |  |  |  |
| Угол изгиба профиля лопатки РК | θрк=∆β1-0,41-0,2β21001btрк btрк≈1 | град |  |  |
| Угол установки лопатки РК | γРК=β1+θрк2 | град |  |  |
| Средняя хорда лопатки РК | bрк=SркsinγРК | м |  |  |
| Шаг лопатки РК на среднем диаметре | tрк=bркbtрк | м |  |  |
| Число лопаток РК | Zрк=πD1срtрк | - |  |  |
| Число лопаток РК | Округляется до целой нечетной величины | шт |  |  |
| Угол изгиба профиля лопатки НА** | θНА=∆1-0,41-0,2α31001btНА btНА≈1 | град |  |  |
| Угол установки лопатки НА** | γНА=α2+θНА2 | град |  |  |
| Средняя хорда лопатки НА** | bНА=SНАsinγНА | м |  |  |
| Шаг лопатки НА на среднем диаметре** | tНА=bНАbtНА | м |  |  |
| Число лопаток НА** | ZНА=πD2срtНА | - |  |  |
| Число лопаток НА | Округляется до целой нечетной величины | шт |  |  |
| Расчет КПД ступени |  |  |  |  |
| Степень повышения давления | πст*= p3* p1* |  |  |  |
| Изоэнтропическая работа ступени | Lстs=сpT1*(πст*k-1k-1) | Дж/кг |  |  |
| Работа на окружности рабочего колеса | Lu=c2uuср-c1uuср | Дж/кг |  |  |
| КПД на окружности колеса | ηu*=LстsLu | - |  |  |

Расчет ступени осевого компрессора по высоте проточной части при использовании закона закрутки постоянства циркуляции cur=const

| Наименование переменной | Формула | Размерность | Сечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Втулочное | 2 | Среднее | 4 | Периферийное |
| Расчет на входе в РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Прим. Параметры с индексом "ср" берутся по результатам расчета на среднем диаметре. Число сечений должно быть нечетным, и они должны располагаться равномерно по высоте канала. Результаты расчета для среднего сечения по данной методики должны совпадать с результатами расчета на среднем диаметре (см. выше). !!! Несовпадение сигнализирует об ошибке расчета. Все ограничения, о которых упоминалось в первой части расчета справедливы и здесь. В случае попадания параметра за диапазон, следует вернуться в расчет по среднему и скорректировать основные параметры турбомашины. |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр сечения | Берется из исходных данных, D1i | м |  | D12=D1ср+D1вт2 |  | D14=D1ср+D1к2 |  |
| Окружная скорость | u1i=πD1in60 | м/с |  |  |  |  |  |
| Осевая составляющая скорость | с1аi=с1аср | м/с |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая абсолютной скорости | с1ui=с1uсрD1срD1i | м/с |  |  |  |  |  |
| Абсолютная скорость потока | с1i=с1ui2+с1аi2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол входа потока в абсолютной СК | α1i=arctgс1аiс1ui | град |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая относительной скорости | w1ui=u1i-с1ui | м/с |  |  |  |  |  |
| Относительная скорость потока | w1i=c1ai2+w1ui2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол входа потока в относительной СК | β1i=arctgс1aiw1ui | град |  |  |  |  |  |
| Прим. Угол потока в относительном движении по технологическим причинам не должен быть меньше 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическая температура потока | T1i=T1ср*-c1i22kk-1R | К |  |  |  |  |  |
| Температура потока, заторможенная в относительном движении | T1iw*=T1i+w1i22kk-1R | К |  |  |  |  |  |
| Приведенная скорость потока в относительном движении | λw1i=w1i2kk+1R∙T1iw* | - |  |  |  |  |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 1,2. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет на выходе в РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр сечения | Берется из исходных данных, D2i | м |  | D22=D2ср+D2вт2 |  | D24=D2ср+D2к2 |  |
| Окружная скорость | u2i=πD2in60 | м/с |  |  |  |  |  |
| Осевая составляющая скорость | с2аi=с2аср | м/с |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая абсолютной скорости | с2ui=с2uсрD2срD2i | м/с |  |  |  |  |  |
| Абсолютная скорость потока | с2i=с2ui2+с2аi2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Приведенная абсолютная скорость | λc2i=с2i2kk+1R∙T2ср* | - |  |  |  |  |  |
| Угол входа потока в абсолютной СК | α2i=arctgс2аiс2ui | град |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая относительной скорости | w2ui=u2i-с2ui | м/с |  |  |  |  |  |
| Относительная скорость потока | w2i=c2ai2+w2ui2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол входа потока в относительной СК | Если w2ui>0 β2i=arctgс2aiw2ui Если w2ui<0 β2i=180+arctgс2aiw2ui | град |  |  |  |  |  |
| Угол поворота потока в РК | ∆βi=β2i-β1i | град |  |  |  |  |  |
| Угол выхода потока из НА | α3i(ступень n)=α1i(ступень n+1) | град |  |  |  |  |  |
| Угол поворота потока в НА | Δα=α3i-α2i | град |  |  |  |  |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 30. Превышение приведет к увеличению потерь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень реактивности | ρст=1-c1ui+c2ui2u1i | - |  |  |  |  |  |
| Прим. Данная величина должна быть положительная |  |  |  |  |  |  |  |

Изображение исследуемого космпрессора

(привести изображение рассматриваемого компрессора и указать рассчитываемую ступень)

Планы скоростей в контрольных сечениях

Периферийное сечение

| Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз направляющей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Среднее сечение

| Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз направляющей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Втулочное сечение

| Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз направляющей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

График изменения параметров по длине проточной части (с,w, p, p*, T, T*, )

| РК | НА |  | РК | НА |
| --- | --- | --- | --- | --- |