Проектный расчет ступени осевой турбины

Допущения и упрощения, используемые при расчете:

- лопатки турбомашины не охлаждаются (изменение расхода рабочего тела происходит только между венцами);

- теплообмен между лопатками и потоком не учитывается;

- дисковые потери и потери, связанные с утечками в радиальном зазоре, не учитываются;

- загромождение лопатками каналов проточной части не учитывается;

- свойства рабочего тела (теплоемкость ср и показатель изоэнтропы k) считаются постоянным, не зависящими от температуры;

- проточная часть СА считается цилиндрической;

- средний диаметр в РК не меняется D1ср=D2ср (отсюда следует u1ср=u2ср=uср);

- осевая скорость в РК считается неизменной c1a=c2a=ca.

| # Исходные данные для расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Обозначение, Размерность | Значение | Где взять? |
| Полная температура рабочего тела на входе в рассматриваемую ступень | T0*, К |  | Параметры на входе в рассматриваемый узел из термогазодинамического расчета |
| Полное давление рабочего тела на входе в рассматриваемую ступень | p0*,Па |  |  |
| Работа каскада турбины (всех ступеней) | Lт*,Джкг |  |  |
| Расход рабочего тела на входе в рассматриваемую ступень | G0, кг/с |  |  |
| Изменение расхода в проточной части | G, % |  |  |
| Угол входа потока в рассматриваемую ступень турбины | α0 |  | Для первой ступени 90, для остальных равна выходному углу предыдущей |
| Множитель частоты вращения | n | 1,05 |  |
| Частота вращения ротора | n, об/мин |  | Для каскада ВД nвд=∆n∙49423∙G0-0.396 Для каскада СД nсд=0,75nвд Для каскада НД nнд=∆n∙(-2,3534G0+6062) |
| Осевая ширина сопловой лопатки во втулочном сечении | Sса,м |  | Из задания |
| Осевая ширина рабочей лопатки во втулочном сечении | Sрк,м |  |  |

| ## Параметры рабочего тела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель адиабаты продуктов сгорания керосина | k | 1,33 | Для продуктов сгорания керосина |
| Универсальная газовая постоянная для продуктов сгорания керосина | R,Джкг∙К | 287,5 |  |
| Изобарная теплоемкость продуктов сгорания керосина | сp=kk-1R | 1158 |  |
| Константа в уравнении неразрывности | m=kR2(k+1)k+1k-1 | 0,0397 |  |

| Данная картинка используя как справочная информация по поиску оптимального соотношения коэффициента напора и коэффициента расхода. Можно выбрать любую точку. Требования к ней 2 – максимальный КПД и выполнение всех ограничений Диаграмма Смита для турбины |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Параметры рабочего процесса турбины |  |  |  |  |
| Название | Обозначение | Диапазон |  |  |
| Коэффициент нагрузки | ψ=Luuср2 | По диаграмме Смита 1…2,5 |  |  |
| Коэффициент расхода | φ=сасрuср | По диаграмме Смита 0,3…1 |  |  |
| Кинематическая степень реактивности | ρст | 0,2…0,5 |  |  |
| Значение числа Цвайфеля для СА | СLса | 0,75…0,85 |  |  |
|  |  | 0,75 |  |  |
| Значение числа Цвайфеля для РК | СLРК | 0,75…0,85 |  |  |
|  |  | 0,75 |  |  |
| Осевая турбина |  |  |  |

Безразмерный план скоростей осевой турбины

Расчет ступени осевой турбины на среднем диаметре

| Название | Формула | Размерность | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребная работа ступени | Lст*=Lт*z | Джкг |  |
| Расход рабочего тела на выходе из СА | G1= G0(1+12∆GG0) | кг/с |  |
| Расход рабочего тела на выходе турбины | G2=G0(1+∆GG0) | кг/с |  |
| Безразмерная окружная проекция абсолютной скорости на входе в РК | с1uuср=1+12ψ-ρст | - |  |
| Безразмерная окружная проекция абсолютной скорости на выходе в РК | с2uuср=ρст-1+12ψ | - |  |
| Угол входа потока в РК в абсолютном движении | α1=arctgφ/c1uuср, град | град |  |
| Прим. По технологическим причинам угол выхода потока из СА в абсолютном движении α1 не может быть меньше, чем 12 |  |  |  |
| Угол выхода потока в РК в абсолютном движении | если с2uuср>0, α2=arctgφ/c2uuср, град если с2uuср<0, α2=180+arctgφ/c2uuср, град | град |  |
| Угол входа потока в РК в относительном движении | β1=arctgφc1uuср-1, град | град |  |
| Прим. Желательно иметь значение более 40 |  |  |  |
| Угол выхода потока в РК в относительном движении | β2=arctgφc2Uuср+1, град | град |  |
| Безразмерная абсолютная скорость на входе в РК | с1uср=φ2+c1Uuср2 | - |  |
| Безразмерная абсолютная скорость на выходе в РК | c2uср=φ2+c2uuср2 | - |  |
| Безразмерная относительная скорость на входе в РК | w1uср=φ2+c1uuср-12 | - |  |
| Безразмерная относительная скорость на выходе в РК | w2uср=φ2+c2uuср+12 | - |  |
| Угол поворота потока в РК | ∆β=180-β1+β2 | град |  |
| Окружная скорость на среднем диаметре ступени | uср=Lст*ψ=u1=u2 | м/с |  |
| Прим. По прочностным соображениям данная величина не должна превышать 500м/с |  |  |  |
| Осевая скорость рабочего тела в РК | cа=φ·uср,мс | м/с |  |
| Окружная проекция абсолютной скорости на входе в РК | c1u=c1uu·uср | м/с |  |
| Окружная проекция абсолютной скорости на выходе в РК | c2u=c2uu·uср | м/с |  |
| Относительная скорость на входе в РК | w1=w1uср·uср | м/с |  |
| Относительная скорость на выходе в РК | w2=w2uср·uср | м/с |  |
| Абсолютная скорость на входе в РК | c1=с1uср·uср | м/с |  |
| Абсолютная скорость на выходе в РК | c2=с2uср·uср | м/с |  |
| По полученным результатам строится план скоростей на среднем диаметре (по своим размерам!!!) |  |  |  |
| Полная температура на входе в СА | Т1*=Т0* | К |  |
| Статическая температура на входе в РК | T1=T1*-c122kR(k-1) | К |  |
| Температура потока, заторможенного на входе в РК в относительном движении | Т1w*=T1+w122kR(k-1) | К |  |
| Температура потока, заторможенного на выходе в РК в относительном движении | T2w*=T1w* | К |  |
| Статическая температура на выходе в РК | T2=T2w*-w222kR(k-1) | К |  |
| Полная температура на выходе в СА | T2*=T2+c222kR(k-1) | К |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λс1=с12k(k+1)RТ1* | - |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 1,2. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце. |  |  |  |
| Приведенная абсолютная скорость на выходе в РК | λс2=с22k(k+1)RТ2* | - |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λw1=w12k(k+1)RТ1w* | - |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λw2=w22k(k+1)RТ2w* | - |  |
| Прим. Данная величина не должна превышать 1,2. В противном случае будут иметь место критично большие потери в венце. |  |  |  |
| Газодинамическая функция | πλс1=1-k-1k+1λс12kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλс2=1-k-1k+1λс22kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλw1=1-k-1k+1λw12kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | πλw2=1-k-1k+1λw22kk-1 | - |  |
| Газодинамическая функция | qλc1=k+121k-11-k-1k+1λc121k-1λc1 | - |  |
| Газодинамическая функция | qλc2=k+121k-11-k-1k+1λc221k-1λc2 | - |  |
| Коэффициент потерь в СА ξƩСА | Находится по графику по величине λc1 | - |  |
| Коэффициент потерь в РК ξƩРК | Находится по рисунку по величине λw2 | - |  |
| Коэффициент скорости в СА с учетом всех потерь | φСА=1-ξƩСА | - |  |
| Приведенная изоэнтропическая скорость на выходе СА | λс1s=λс1φСА | - |  |
| Газодинамическая функция | πλc1s=1-k-1k+1λc1s2kk-1 | - |  |
| Уточненное значение коэффициента восстановления полного давления в СА | σса=πλc1sπλc1 | - |  |
| Коэффициент скорости в РК с учетом всех потерь | ψРК=1-ξƩРК | - |  |
| Приведенная изоэнтропическая скорость на выходе РК | λw2s=λw2ψРК | - |  |
| Газодинамическая функция | πλw2s=1-k-1k+1λw2s2kk-1 | - |  |
| Уточненное значение коэффициента восстановления полного давления в РК | σрк=πλw2sπλw2 | - |  |
| Полное давление потока на выходе из СА | р1*=р0*∙σСА | Па |  |
| Статическое давление рабочего тела на входе в РК | р1=р1*∙πλс1 | Па |  |
| Давление потока на входе в РК, заторможенного в относительной СК | р1w*=р1πλw1 | Па |  |
| Давление потока на выходе РК, заторможенного в относительной СК | р2w*=р1w*σрк | Па |  |
| Статическое давление на выходе из РК | р2=р2w*∙πλw2 | Па |  |
| Полное давление на выходе РК | р2*=p2πλс2 | Па |  |
| Плотность рабочего тела на входе в РК | ρ1=p1RT1 | кг/м3 |  |
| Плотность рабочего тела на выходе РК | ρ2=p2RT2 | кг/м3 |  |
| Осевая площадь проточной части на входе в РК | F1a=G1·T1*m·p1*·qλc1·sinα1 | м2 |  |
| Осевая площадь проточной части на выходе РК | F2a=G2·T2*m·p2*·qλc2·sinα2 | м2 |  |
| Средний диаметр проточной части на входе в РК | Dср1=60uсрπn | м |  |
| Средний диаметр проточной части на выходе РК | Dср2=60uсрπn | м |  |
| Средний диаметр проточной части на входе CF | Dср0=Dср1 |  |  |
| Высота лопатки на входе в РК | hл1=F1aπDср | м |  |
| Прим. Высота лопатки на входе не должна быть менее 15мм |  |  |  |
| Высота лопатки на выходе РК | hл2=F2aπDср | м |  |
| Высота лопатки на входе в СА | hл0=hл1 | м |  |
| Втулочный диаметр на входе в СА | Dвт0=Dср0-hл0 | м |  |
| Втулочный диаметр на входе в РК | Dвт1=Dср1-hл1 | м |  |
| Втулочный диаметр на выходе РК | Dвт2=Dср2-hл2 | м |  |
| Периферийный диаметр на входе в СА | Dк0=Dср0+hлi | м |  |
| Периферийный диаметр на входе в РК | Dк1=Dср1+hл1 | м |  |
| Периферийный диаметр на выходе РК | Dк2=Dср2+hл2 | м |  |
|  | Dср2hлi | - |  |
| Угол раскрытия проточной части в РК на периферии | γрк к=arctgD2к-D1к2Sрк | град |  |
| Угол раскрытия проточной части в РК на втулке | γрк вт=arctgD1вт-D2вт2Sрк | град |  |
| Прим. Углы раскрытия проточной части не должны превышать 15 градусов |  |  |  |
| По полученным данным строится эскиз проточной части ступени турбины (по своим размерам!!!) |  |  |  |
| Осевая площадь проточной части на входе в СА без учета толщины лопаток | F0a=π4(D0к2-D0вт2) | м2 |  |
| Газодинамическая функция | qλ0a=G0T0*m∙p0*∙F0a | - |  |
| Приведенная осевая скорость в контрольных сечениях | С помощью ГДФ находится λia |  |  |
| Осевая скорость потока на входе в СА | c0a=λ0a2kk+1R∙T0* | м/с |  |
| Окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе CА | c0u=c0atgα0 | м/с |  |
| Абсолютная скорость потока на входе в СА | c0=c0a2+c0u2 | м/с |  |
| Статическая температура на входе в СА | Т0=Т0*-c022kR(k-1) | К |  |
| Газодинамическая функция | πλc0=1-k-1k+1λc02kk-1 | - |  |
| Статическое давление рабочего тела на входе в СА | р0=р0*∙πλс0, | Па |  |
| Плотность рабочего тела на входе в СА | ρ0=p0RT0 | кг/м3 |  |
| Вычисление числа лопаток |  |  |  |
| Число лопаток СА | ZСА'=2πD1срsin2α1∙1tgα1+1tgα0SСАСLCA | - |  |
| Округленное число лопаток СА | Округлить ZСА' до целого значения | шт. |  |
| Число лопаток РК | ZРК'=2πD2срsin2β2∙1tgβ2+1tgβ1SРКСLРК | - |  |
| Округленное число лопаток РК | Округлить ZРК' до целого значения | шт. |  |
| Расчет КПД ступени |  |  |  |
| Степень расширения газов в турбине по заторможенным параметрам | πcт*=p0*p2* |  |  |
| Изоэнтропическая работа ступени при расширении до полного давления | LTs*=kRk-1T0*1-p2*p0*k-1k, | Дж/кг |  |
| Работа на окружности рабочего колеса | Lu=c1uu1+c2uu2 | Дж/кг |  |
| КПД на окружности колеса по заторможенным параметрам | ηu*=LuLTs* | - |  |

Расчет ступени турбины по высоте проточной части при использовании закона закрутки CuR=const

| Наименование переменной | Формула | Размерность | Сечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Втулочное | 2 | Среднее | 4 | Периферийное |
| Прим. Параметры с индексом "ср" берутся по результатам расчета на среднем диаметре. Число сечений должно быть нечетным, и они должны располагаться равномерно по высоте канала. Результаты расчета для среднего сечения по данной методики должны совпадать с результатами расчета на среднем диаметре (см. выше). !!! Несовпадение сигнализирует об ошибке расчета. Все ограничения, о которых упоминалось в первой части расчета справедливы и здесь. В случае попадания параметра за диапазон, следует вернуться в расчет по среднему и скорректировать основные параметры турбомашины. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в рабочее колесо |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр сечения на входе в РК | D1i | м |  | D12=D1ср+D1вт2 |  | D14=D1ср+D1к2 |  |
| Относительный диаметр сечения на входе в РК | D1i= D1iD1ср | - |  |  |  |  |  |
| Окружная скорость в сечении на входе в РК | Ui=πDin60 | м/с |  |  |  |  |  |
| Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из СА | с1ai=с1aср | м/с |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из СА | с1ui=сuсрDсрDi | м/с |  |  |  |  |  |
| Абсолютная скорость в каждом сечении на выходе из СА | с1i=cai2+cui2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол выхода потока из СА в абсолютном движении | α1i=arctgcaicui | град |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая относительной скорости на входе в РК | если u1i<c1ui w1ui=c1ui-u1i если u1i>c1ui w1ui=u1i-c1ui | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол входа потока в РК в относительном движении | если u1i<c1ui β1i=arctgc1aiw1ui, если u1i>c1ui β1i=180-arctgс1aiw1ui, | град |  |  |  |  |  |
| Относительная скорость потока на входе в РК | w1i=w1Ui2+c1ai2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Приведенная абсолютная скорость на входе в РК | λc1=с12kk+1R∙T1* | - |  |  |  |  |  |
| Выход из рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр сечения на выходе в РК | D2i | м |  | D22=D2ср+D2вт2 |  | D24=D2ср+D2к2 |  |
| Относительный диаметр сечения на выходе в РК | D2i= D2iD2ср | - |  |  |  |  |  |
| Окружная скорость в сечении на выходе в РК | u2i=πD2in60 | м/с |  |  |  |  |  |
| Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из РК | с2аi=с2аср | м/с |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК | с2ui=с2uсрD2срD2i | м/с |  |  |  |  |  |
| Абсолютная скорость в каждом сечении на выходе из РК | с2i=с2ui2+с2аi2 | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол выхода потока из РК в абсолютном движении | α2i=arctgс2аiс2ui | град |  |  |  |  |  |
| Окружная составляющая относительной скорости на выходе из РК | w2ui=u2i+с2ui | м/с |  |  |  |  |  |
| Угол выхода потока из РК в относительном движении | w2i=c2ai2+w2ui2 | град |  |  |  |  |  |
| Относительная скорость потока на выходе в РК | β2i=arctgс2aiw2ui | м/с |  |  |  |  |  |

Изображение исследуемой турбины

(привести изображение рассматриваемой турбины и указать рассчитываемую ступень)

Планы скоростей в контрольных сечениях

Периферийное сечение

| Эскиз сопловой лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Среднее сечение

| Эскиз сопловой лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Втулочное сечение

| Эскиз сопловой лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз рабочей лопатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

График изменения параметров по длине проточной части (с,w, p, p*, T, T*, )

| СА | РК |  | СА | РК |
| --- | --- | --- | --- | --- |